Handout

Einstieg EPLAN:

- Anzeige von Seitennavigator

- Grafische Vorschau

- Arbeitsbereich zeigen

- Einstellungen gelber Gabelschlüssel durchgehen

- Was ist die Station, der Benutzer, SQL Einstellungen importieren

- Benutzer.xml

- Dataportal Login mit dem https Link

- Exportieren der Benutzer.xml

- Externen Laufwerk Datei öffnen!!!

- Projekt ECS_Kurs_11_2018_P1 laden

Sondereinschub Tasten:

- Taste u

- Taste i

- Strg+ENTER

- Gelber Gabelschlüssen – mehrere Zwischenablagen benutzen

- Strg+c 2 x im Projekt machen, dann Strg+v - Auswahlfenster

- Grafischer Bereich / Editor mit Doppelklick auf die Planseite – mehrere Tabs mit Rechtsklick

- Seiteneigenschaften, neue Seite, Titelseite, Schaltplan, Fluid, PDF, Nummerierung

- Einfügen von kopierten Symbolen mit den Tasten x und y

- Suchen und ersetzen (Parameter * oder ? möglich)

Einstieg EPLAN B:

- Projektdaten  Strukturkennzeichen-Verwaltung zeigen

- Meldungen und Prüfläufe

- Prüflauf ECS_Projekt importieren

- Prüflauf mit Fehlern

- Filteroptionen

- Navigatoren allgemein, wo sind diese, wie verwende man sie

- Markos aufrufen mit m

- Verweise der Markos unter dem gelben Gabelschlüssel

- Dateiendungen der Makros

- Fenstermakro, Symbolmakro Hilfe

- Seitenmakro im Unterschied zu Seite kopieren – Inhalte übergreifen für mehrere Projekte

- Norm EN 81346 Onlinehilfe + WIKI

- Normen herzeigen Dienstprogramme – Stammdaten Kennbuchstabe – Erweiterung Normentausch und gelber Gabelschlüssel Norm im Projekt und beim USER

- Bei Einfügen können auch Strukturkästen verwendet werden, auf der Planseite, jedoch andere Räumlichkeiten, somit auch anderes BMK möglich)

- Pfad und Funktionstext unter Einfügen oder Strg+t

- Projekteigenschaften änderbar (Doppelklick am Schriftkopf oder im Seitennavigator)

- Querverweise zeigen von allen Typen

Einstieg EPLAN C:

- BMK schnell umbenennen mit der Taste „F2“

- Betriebsmittelnavigator öffnen

- Unterschied Rechtsklick neues Gerät und neue Funktion  Funktion in der Onlinehilfe suchen

- Mehrere Betriebsmittel mit übergreifender Eigenschaf ändern

- Geräteschutz: Projektdaten > Betriebsmittel > Geräteschutz einschalten.

- Abbruchstellen und Abbruchstellennavigator

- Im Abbruchstellennavigator - Schaltzeichen Eigenschaften

- Sternquelle für Abbruchstellen mit mehreren Potentialen

- Anzeigename, Farbe und Symbol herzeigen

- Mit srtg+N neuen Namen ermitteln

- Zielorientiere Geräteverdrahtung mit der Anzeige – gelber Gabelschlüssel Darstellung

- Strg+Umschal+u trennt eine Verdrahtung auf

- I = Einfügepunkt anzeigen zum Löschen

- Unterschied Verbindungsdefinition (mit i sichtbar) und Potentialdefinition (nur temporär) – siehe Hilfe, Potenziale und Signale

- Potentialweiterleitung bei einer Wendeschaltung mit den gelben Feldern

- Klemmen, Weiterleitung, Eigenschaften allg., N, PE, SH

- Klemmen mit Kabel und Schirm in Kombination mit Kabelnavigator

- Kabeladern buchen

- Klemmleistendefinition

- Stecker erklären und Steckernavigator

Einstieg EPLAN D:

- Rechtsklick bei Seitenauswahl – detaillierte Auswahl – (Schüler: Seiten sind nicht mehr da)

- Mehrfachbearbeitung mit Selektierung (STRG oder Umschalt gedrückt halten)

Seitennavigator mit mehreren geöffneten Projekten herzeigen und kopieren

- PDF Export in Education nicht verfügbar – Hinweis auf PDF/A

- Betriebsmittelliste aktualisieren  Formular in der Auswertung aktualisieren

- Auswertung erzeugen und Auswerten

- Formulare, Speicherung und Editieren

- Projektverwaltung – Lister aller Verzeichnisse mit entpackten Projekten

- Projektverwaltung – Projekte kopieren mit dem Button Organisieren, ebenso sichern und Wiederherstellen

- Sondereigenschaften – Gesamtnummerierung und Anlage- Ort

- Projektvorlagen *.zw9

Sonderinformationen während des Vortrages

- SQL Zugriff  die User einer Domäne müssen eine SQL Berechtigung am Server haben

- Pfad- und Funktionstext – Einfügepunkte kontrollieren mit der Taste I – in einer vertikalen Linie platzieren.

- In den Projekteigenschaften kann von der Anlage-Ort auf die Gesamtnummerierung umgestellt werden.

- Auswahlfenster für den Expertenmodus wieder sichtbar machen – gelber Gabelschlüssel – unterdrückte Meldungen reaktivieren.

- Lizenzmanager öffnen – beim Start von EPLAN die SHIFT-Taste gedrückt halten.

- Gelber Gabelschlüssel – Projekt – grafische Bearbeitung – Verbindung – Verbindungsfarben

- Gelber Gabelschlüssel – Verwaltung – Seite – Normblatt einstellen

- Eigenschaften werden immer mit übergreifend eingestellt – „Optionen – Eigenschaften übergreifen wegklicken“

- Felder für eigene Vorlage ändern (Feld Schüler, Schule usw.) – „Optionen – Eigenschaften konfigurieren“

- Fremddokumente einfügen – „Seitennavigator – Neu – Seite“ mit der Eigenschaft Fremddokument – Dateipfad angeben – OK

- Fremddokumente werden beim Drucken als weitere Druckauftrag an das jeweilige Programm gesendet.

- Bei neuen Symbolen – a) entweder komplett neu erstellen – „Dienstprogramme – Stammdaten – Symbole – NEU“ oder b) vorhandenes Symbol kopieren – „Dienstprogramme – Stammdaten – Symbole – kopieren“; Öffnen verändert das Symbol – Wichtig: Es gibt kein „Speichern“